	…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
	Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr 12/PN/NS/2018


FORMULARZ OFERTOWY 

	Przedmiot postępowania


	Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki.

	Zamawiający
	Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4
Regon: 130314574
NIP: 567-000-41-26
Tel. (23) 662-42-78

Fax (23) 662-42-78 wew. 61

	Wykonawca

	Nazwa:
Adres:
Województwo:
Regon:

NIP:
Tel. 

Fax

	Podwozie

proponowana marka model, typ, nr VIN, itp.
	

	Zabudowa

proponowany typ, model, nr seryjny
	
	

	Cena ofertowa brutto
za kompletny pojazd
	Zapis liczbowy:
	Zapis słowny:

	Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego od dnia podpisania umowy (należy podać w dniach)
	

	Okres udzielonej gwarancji jakości (należy podać w miesiącach)
	Dotyczy podwozia ……………
Dotyczy zabudowy ……………

	Termin związania ofertą
	30 dni

	Wykonawca oświadcza, że jest (zaznaczyć właściwe)
	· mikroprzedsiębiorstwem

· małym przedsiębiorstwem

· średnim przedsiębiorstwem




Dane dotyczące przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Wymagania zamawiającego
	Propozycje wykonawcy

	Podwozie

	1.
	Samochód ciężarowy fabrycznie nowy.
	

	2.
	Rok produkcji 2018.
	

	3.
	Podwozie w konfiguracji 6x2.
	

	4.
	Rozstaw osi  1 – 2, od 3500 do 3700 mm.
	

	5.
	Silnik o mocy min. 310 KM.
	

	6.
	DMC min. 26 t.
	

	7.
	Nośność osi przedniej min. 8 t.
	

	8.
	Nośność osi tylnych min. 21t.
	

	9.
	Zawieszenie przednie resorowe, tylne pneumatyczne, dwie osie.
	

	10.
	Trzecia oś skrętna i podnoszona.
	

	11.
	Zbiornik paliwa minimum 200 l.
	

	12.
	Układ oczyszczania spalin tylko SCR.
	

	13.
	System ogrzewania układu SCR.
	

	14.
	Układ sprzęgła automatyczny.
	

	15.
	Układ hamulcowy z systemem ABS.
	

	16.
	Rodzaj paliwa – olej napędowy.
	

	17.
	Pojemność silnika min 9 dm3, max. 10 dm3.
	

	18.
	Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów, bez pedału sprzęgła, wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami.
	

	19.
	Zamykany korek wlewu paliwa.
	

	20.
	Blokada mechanizmu różnicowego.
	

	21.
	Przystawka odbioru mocy – przystosowana do zabudowy.
	

	22.
	Kabina trzyosobowa dzienna, krótka, w kolorze białym.
	

	23.
	Zawieszenie kabiny – czteropunktowe mechaniczne.
	

	24.
	Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, ławka dla 2 pasażerów.
	

	25.
	Kabina wyposażona w elektryczne szyby.
	

	26.
	Kabina wyposażona w klimatyzację automatyczną.
	

	27.
	Sterowanie układem wentylacji – ręczne.
	

	28.
	Radio fabryczne z głośnikami.
	

	29.
	Układ kierowniczy lewostronny.
	

	30.
	Regulowana kolumna kierownicy.
	

	31.
	Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
	

	32.
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED.
	

	33.
	Regulacja wysokości świecenia reflektorów.
	

	34.
	Brzęczyk przy cofaniu.
	

	35.
	Boczne światła obrysowe.
	

	36.
	Tylne światło przeciwmgielne.
	

	37.
	Błotniki z chlapaczami.
	

	38.
	Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd ciężarowy.
	

	39.
	Zderzak wystający poza obrys kabiny.
	

	40.
	Tempomat.
	

	41.
	System ASR.
	

	42.
	Tachograf cyfrowy.
	

	43.
	Komputer pokładowy.
	

	44.
	Immobilizer.
	

	45.
	Akumulatory min 180 Ah.
	

	46.
	Alternator min 100A.
	

	47.
	Kliny pod koła 2 szt.
	

	48.
	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy.
	

	Zabudowa

	1.
	Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych i surowców wtórnych.
	

	2.
	Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018.
	

	3.
	Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym.
	

	4.
	Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o grubości min. 4mm, wykonane z jednolitych arkuszy.
	

	5.
	Podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie owalnym lub kila.
	

	6.
	Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy trudnościeralnej o grubości min 4.mm.
	

	7.
	Zintegrowany zbiornik na odcieki o pojemności min 80 litrów w dnie skrzyni ładunkowej.
	

	8.
	Zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, mocowana na dzielonej ramie pośredniej.
	


	9.
	Pojemność skrzyni ładunkowej 19 - 20 m3.
	

	10.
	Objętość kosza zasypowego odwłoka min 1,5 m3.
	

	11.
	Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym.
	

	12.
	Dno wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej o odpowiedniej twardości i grubości min 8 mm.
	

	13.
	Boki wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej o odpowiedniej twardości i grubości min 7 mm.
	

	14.
	Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szuflada).
	

	15.
	Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na dachu skrzyni ładunkowej.
	

	16.
	Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza obrys skrzyni ładunkowej.
	

	17.
	W pełni szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową.
	

	18.
	Urządzenie do otwierania pokryw sterowane hydraulicznie.
	

	19.
	Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i z kabiny kierowcy.
	

	20.
	Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.
	

	21.
	Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy.
	

	22.
	Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego.
	

	23.
	Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5.
	

	24.
	Terminal zintegrowany z monitorem kamery cofania, zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi nadwozia umożliwiający między innymi wybór rodzaju zbieranych odpadów (szkło, bio, makulatura, odpady zmieszane, plastik), otwieranie i opróżnianie nadwozia, informację o zajętości stopni ładowaczy, aktualną temperaturę oleju oraz jego ciśnienie, autodiagnozę systemu elektrycznego nadwozia.
	

	25.
	Uniwersalny wrzutnik do pojemników od 80 do 1100 l.
	

	26.
	Maksymalny czas opróżniania pojemników: 

1) Dla pojemników 2 – kołowych max 8 sek.

2) Dla pojemników 4 – kołowych max 12 sek.
	

	27.
	Wrzutnik przykręcany do odwłoka za pomocą śrub, w pełni demontowany.
	

	28.
	Wrzutnik wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1 100 l.
	

	29.
	System antykolizyjny wrzutnika polegający na automatycznym uniesieniu go do pozycji transportowej po załączeniu biegu wstecznego.
	


	30.
	Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutniku.
	

	31.
	Wrzutnik ze składaną klapą umożliwiającą obniżenie krawędzi załadowczej do poziomu nie większej niż 1 100 mm od podłoża.
	

	32.
	Zabudowa gruntowana i lakierowana na kolor RAL biały.
	

	33.
	Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
	

	34.
	Światło alarmowe „kogut” z tyłu zabudowy.
	

	35.
	Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości, oraz przypadku zajętości umożliwiające: 

1) Ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h do przodu. 

2) Uniemożliwienie cofania pojazdem.

3) Pracę układu ugniatania.
	

	36.
	Automatyczna autodiagnoza układu elektrycznego zabudowy przy każdorazowym uruchomieniu pojazdu.
	

	37.
	System centralnego smarowania w przypadku, gdy występują więcej niż 2 punkty smarne w zabudowie.
	

	38.
	Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN1501-1.
	

	39.
	Przygotowanie fabrycznie do montażu komórek ważących i systemu RFiD.
	


UWAGA

W kolumnie „propozycja Wykonawcy” należy wpisać szczegółowe parametry oferowane przez Wykonawcę, a w przypadku zgodności propozycji Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego należy wpisać słowo TAK.

Szczegółowe parametry należy bezwzględnie wpisać w tych miejscach, gdzie Zamawiający opisał parametr za pomocą określeń minimum/maximum, od – do, około, w przedziale itp.
Oświadczamy, że:

a) zapewnimy dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przy czym czas reakcji nie będzie dłuższy niż 2 dni od daty pisemnego (e-mailowego) zgłoszenia awarii a awarię usuniemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni,
b) posiadamy serwis zlokalizowany w ……………………………… (podać nazwę miejscowości),

c) w przypadku awarii trwającej więcej niż 3 dni, na swój koszt zapewnimy Zamawiającemu pojazd zastępczy, spełniający wszystkie warunki pojazdu przekazanego do naprawy,
d) wraz z urządzeniem dostarczymy Zamawiającemu:
· instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,

· katalog części zamiennych,
· 2 komplety kluczyków,

· komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu.
e) cena kompletnego pojazdu podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
f) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,
g) pozyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie zamówienia,
h) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
i) zastrzegamy* / nie zastrzegamy* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
j) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w załączniku nr 4 do siwz i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
k) zamówienie zrealizujemy samodzielnie* / przy udziale podwykonawców*.
	L.p.
	Część zamówienia, które zostanie wykonane przez podwykonawców
	Nazwa i adres podwykonawcy

	
	
	

	
	
	


*-niewłaściwe wykreślić


W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia tabelki, oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało inaczej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie samodzielnie.
l) W związku z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, oświadczamy, że wybór naszej oferty (właściwe zaznaczyć stawiając „X” w odpowiedniej kratce):

□
nie będzie powodował obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT przez Zamawiającego

□
będzie powodował obowiązek odprowadzania podatku od towarów i usług VAT przez Zamawiającego w następującym zakresie

	L.p.
	Nazwa przedmiotu*, którego dostawa prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT.
	Wartość usług i w PLN bez podatku

	1.
	
	

	2.
	
	


* Jeśli nie dotyczy proszę wykreślić lub nie wypełniać

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty tj. w przypadku:

· Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
· Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

· Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
m) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

n) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postepowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………..

tel. ……………………………, fax …………………………e-mail ……………………………….

o) Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

p) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
q) Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*

-
do reprezentowania w postępowaniu,

-
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

-
do zawarcia umowy.

*niewłaściwe skreślić.

r) Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)







(pieczęć i podpis osób uprawnionych










 do podejmowania zobowiązań)

	…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
	Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr 12/PN/NS/2018


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki, oświadczam, co następuje:

Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

1)
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

….…………..                                                                              ……………………..…………

(miejscowość, data)







(pieczęć i podpis osób uprawnionych

2)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPZP podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….......

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)







(pieczęć i podpis osób uprawnionych

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy).

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………………………………………………………………………………..(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)







(pieczęć i podpis osób uprawnionych

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami ………………………………………………………………………………………………………………………..(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)







(pieczęć i podpis osób uprawnionych










 do podejmowania zobowiązań)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)







(pieczęć i podpis osób uprawnionych










 do podejmowania zobowiązań)

	…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
	Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr 12/PN/NS/2018


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI /BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres Wykonawcy, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki”, oświadczamy że:
· nie należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, 1618 i 1634)

· należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, 1618 i 1634), w skład której wchodzą następujące podmioty:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*niewłaściwe skreślić

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 11 uPZP).

………………..                                                                              ………………………………

(miejscowość, data)







(pieczęć i podpis osób uprawnionych










 do podejmowania zobowiązań)

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
	Umowa (projekt)

	Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr 12/PN/NS/2018


UMOWA 

w sprawie 12/PN/NS/2018 –- zawarta w Płońsku, dnia .............. 2018 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4,

które reprezentuje:

mgr inż. Dariusz Matuszewski

- Prezes Zarządu

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a

.................................................................................................................

.................................................................................................................

które reprezentuje:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

§ 1

1. 1 Przedmiotem umowy jest dostawa i zakup fabrycznie nowej śmieciarki:
a) Podwozie marki ……………, typ ……..…., model ………………, nr VIN ……………….., rok produkcji ………….,
b) Zabudowa typ/marka/model ………………………………………., nr fabryczny ……………………., rok produkcji ……………….
1. 2 Parametry techniczne podwozia:
1. Podwozie w konfiguracji 6x2.

2. Rozstaw osi 1 – 2, od 3500 do 3700 mm.

3. Silnik o mocy min. 310 KM.

4. DMC min. 26 t.

5. Nośność osi przedniej min. 8 t.

6. Nośność osi tylnych min. 21t.

7. Zawieszenie przednie resorowe, tylne pneumatyczne, dwie osie.

8. Trzecia oś skrętna i podnoszona.

9. Zbiornik paliwa minimum 200 l.

10. Układ oczyszczania spalin tylko SCR.

11. System ogrzewania układu SCR.

12. Układ sprzęgła automatyczny.

13. Układ hamulcowy z systemem ABS.

14. Rodzaj paliwa – olej napędowy.

15. Pojemność silnika min 9 dm3, max. 10 dm3.

16. Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów, bez pedału sprzęgła, wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami.

17. Zamykany korek wlewu paliwa.

18. Blokada mechanizmu różnicowego.

19. Przystawka odbioru mocy – przystosowana do zabudowy.

20. Kabina ytzyosobowa dzienna, krótka, w kolorze białym.

21. Zawieszenie kabiny – czteropunktowe mechaniczne.

22. Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, ławka dla 2 pasażerów.

23. Kabina wyposażona w elektryczne szyby.

24. Kabina wyposażona w klimatyzację automatyczną.

25. Sterowanie układem wentylacji – ręczne.

26. Radio fabryczne z głośnikami.

27. Układ kierowniczy lewostronny.

28. Regulowana kolumna kierownicy.

29. Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

30. Światła do jazdy dziennej w technologii LED.

31. Regulacja wysokości świecenia reflektorów.

32. Brzęczyk przy cofaniu.

33. Boczne światła obrysowe.

34. Tylne światło przeciwmgielne.

35. Błotniki z chlapaczami.

36. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd ciężarowy.

37. Zderzak wystający poza obrys kabiny.

38. Tempomat.

39. System ASR.

40. Tachograf cyfrowy.

41. Komputer pokładowy.

42. Immobilizer.

43. Akumulatory min 180 Ah.

44. Alternator min 100A.

45. Kliny pod koła 2 szt.

46. Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik.
1. 3 Parametry techniczne zabudowy:

1.
Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych i surowców wtórnych.

2.
Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018.

3.
Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym.

4.
Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o grubości min. 4mm, wykonane z jednolitych arkuszy.

5.
Podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie owalnym lub kila.

6.
Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy trudnościeralnej o grubości min 4.mm.

7.
Zintegrowany zbiornik na odcieki o pojemności min 80 litrów w dnie skrzyni ładunkowej.

8.
Zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, mocowana na dzielonej ramie pośredniej.

9.
Pojemność skrzyni ładunkowej 19 - 20 m3.

10.
Objętość kosza zasypowego odwłoka min 1,5 m3.

11.
Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym.

12.
Dno wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej o odpowiedniej twardości i grubości min 8 mm.

13.
Boki wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej o odpowiedniej twardości i grubości min 7 mm.

14.
Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szuflada).

15.
Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na dachu skrzyni ładunkowej.

16.
Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza obrys skrzyni ładunkowej.

17.
W pełni szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową.

18.
Urządzenie do otwierania pokryw sterowane hydraulicznie.

19.
Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i z kabiny kierowcy.

20.
Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.

21.
Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy.

22.
Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego.

23.
Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5.

24.
Terminal zintegrowany z monitorem kamery cofania, zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi nadwozia umożliwiający między innymi wybór rodzaju zbieranych odpadów (szkło, bio, makulatura, odpady zmieszane, plastik), otwieranie i opróżnianie nadwozia, informację o zajętości stopni ładowaczy, aktualną temperaturę oleju oraz jego ciśnienie, autodiagnozę systemu elektrycznego nadwozia.

25.
Uniwersalny wrzutnik do pojemników od 80 do 1100 l.

26.
Maksymalny czas opróżniania pojemników:
1)
Dla pojemników 2 – kołowych max 8 sek.

2)
Dla pojemników 4 – kołowych max 12 sek

27.
Wrzutnik przykręcany do odwłoka za pomocą śrub, w pełni demontowany.

28.
Wrzutnik wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1 100 l.

29.
System antykolizyjny wrzutnika polegający na automatycznym uniesieniu go do pozycji transportowej po załączeniu biegu wstecznego.

30.
Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutniku.

31.
Wrzutnik ze składaną klapą umożliwiającą obniżenie krawędzi załadowczej do poziomu nie większej niż 1 100 mm od podłoża.

32.
Zabudowa gruntowana i lakierowana na kolor RAL biały.

33.
Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

34.
Światło alarmowe „kogut” z tyłu zabudowy.

35.
Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości, oraz   przypadku zajętości umożliwiające: 

1)
Ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h do przodu. 

2)
Uniemożliwienie cofania pojazdem.

3)
Pracę układu ugniatania.

36.
Automatyczna autodiagnoza układu elektrycznego zabudowy przy każdorazowym uruchomieniu pojazdu.

37.
System centralnego smarowania w przypadku, gdy występują więcej niż 2 punkty smarne w zabudowie.

38.
Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN1501-1.

39.
Przygotowanie fabrycznie do montażu komórek ważących i systemu RFiD.
1. 4 Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
1)
instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
2)
katalog części zamiennych,
3)
2 komplety kluczyków,

4)
dokumenty niezbędne do rejestracji kompletnego pojazdu.
1. 5 Pozostałe warunki:
1)
Wykonawca zapewnia dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przy czym czas reakcji nie będzie dłuższy niż 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria będzie usunięta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni,
2)
Wykonawca oświadcza, że posiada serwis zlokalizowany w miejscowości ………………,
3)
W przypadku awarii trwającej więcej niż 3 dni, Wykonawca na swój koszt zapewni Zamawiającemu pojazd zastępczy, spełniający wszystkie warunki pojazdu przekazanego do naprawy.
4)
W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie minimum dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji pojazdu,
5)
Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu umowy i oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania opisane w siwz i złożonej ofercie,
6)
Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej wymaganiami, z należytą starannością oraz zasadami wiedzy technicznej.
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie ………. dni od dnia podpisania umowy.

2. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego zlokalizowana w Płońsku przy ul. Mickiewicza 4.
3. Odbioru technicznego pojazdu dokona powołana przez Zamawiającego komisja, która zbada zgodność parametrów technicznych pojazdu z zapisami zawartymi w siwz i opracowanej na jej podstawie ofercie.

4. Z czynności odbioru pojazdu, strony sporządzą protokół, który podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia i wyznaczy w tym celu inny termin.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki nie dające się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie tych wad w odpowiednim terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
§ 3

1. Zgodnie z ofertą Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję jakości:

a) na podwozie na okres …….. miesięcy, liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez wad,
b) na zabudowę na okres …….. miesięcy, liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może wyłączać uprawnień gwarancyjnych przyznawanych przez producenta przedmiotu umowy.

3. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

5. Wykonawca oświadcza, że czynności prowadzone w ramach gwarancji wykonywane będą profesjonalnie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych czynności.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
........................................... zł netto (słownie ...........................................................................................)

........................................... zł podatek VAT (słownie .............................................................................)

.......................................... zł brutto (słownie ..........................................................................................)
2. Cena, o której mowa w ust. 1 jest ceną całkowitą i uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym cenę zakupu spełniającego wymagania zamawiającego pojazdu, koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego, należne podatki, opłaty, szkolenie pracowników i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny.
3. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 nie będzie podlegać zmianom.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru technicznego pojazdu bez wad i usterek, podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.
6. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 5
1. W przypadku niezrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, w tym niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy oraz przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych powyżej powodów uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zrealizowania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad bądź usterek, stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy dzień opóźnienia. Termin na usunięcie wad bądź usterek określony będzie w protokole odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii pojazdu powyżej 3 dni w okresie gwarancji liczonej od dnia wyznaczonego na jej usunięcie.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, za odstąpienie od umowy z własnej winy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku nieregulowania należności w terminie umownym.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia przysługujących mu kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
8. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód stron umowy strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 7
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 8
Dopuszcza się możliwość wprowadzenie do umowy zmian redakcyjnych, poprawienie omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez sporządzania aneksu.
§ 9
1. Zamawiający na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w stosunku do których Zamawiający jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania.

3. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie i zgodnie z art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej umowie.

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe kierownika i pracowników Zamawiającego, w tym imiona i nazwiska, stanowiska, nr telefonów, adres e-mail.
5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

8. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, usuwa albo zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

9. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywanie się z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

10. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.

11. Wykonawca zobowiązuje się:
· Zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe, zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu,

· Dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę,

· Przetwarzać dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody od Zamawiającego.
12. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

13. Zamawiający będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

15. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszystkie spory i rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji.
3. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory oraz roszczenia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca:








Zamawiający
